BASIC BRILLIANT DRUMSET

- 影片連結：https://drive.google.com/open?id=0BzY9XIeoaCK5M0pFQ05jV0toZHc

- 創作目的：讓新手透過遊戲學會鼓的基本節奏，在歡樂中學習，培養興趣，進而激發主動學習的動力，寓教於樂。

- 功能說明：

  - 遊戲模式：播放背景音樂，遇到該打擊的拍子時，鼓面上的LED燈會亮起，玩家敲擊鼓面上的按鈕，打擊後發出聲音，歌曲結束後依打擊正確率在最終結果公佈幾顆星。

  - FREE-TIME：有附節拍器，可依使用者調整速度，自行打擊喜歡的樂曲。

- 系統原理：

- 遊戲模式：利用delay時間計算出鼓譜，讓LED照著鼓譜發亮，藉由按鈕與使用者的按壓頻率，於按壓時讓蜂鳴器發出聲音並調節每次的delay時間，以達到正確的拍點，不會因為按鈕的interrupt搗亂了樂曲的頻率。

- 評分模式：樂曲結束後評分，根據使用者打擊正確率，計算LED燈的亮度及顆數，以PWM調節。

- 節拍器模式：按按鈕後，透過interrupt可調整所需求的節拍器速度，使用蜂鳴器搭配LED燈亮。

- 架構：

LED焊接在紙板上以並聯方式圍一圈接到MSP430上，中間和一顆按鈕接到MSP430，共四個鼓面。

- 基本項目：

  - interrupt：按鈕/ 蜂鳴器

  - Timer：節拍器

  - LED：鼓面發亮告知使用者要打擊

  - PWM：三顆星評價，PWM控制LED燈亮度

  - 蜂鳴器：鼓聲

  - delay：調整LED燈亮暗時間

  - 進階項目：

    - 焊接

    - 節拍器

    - 解除按鈕和LED delay互相影響問題

- 所需材料：

    - LED燈：鼓面18*4 + 三顆星評價x3 + 燈光秀x4

    - 紙板

    - 蜂鳴器：2

    - 杜邦線

    - 麵包板

    - 按鈕：4

    - 喇叭

    - Arduino

- 元件介紹：

Arduino

SD Card

- 軟體流程及程式說明

- 遊戲模式：利用delay去計算出鼓點，在玩家打擊按鈕時進入interrupt，此時也有delay所以必須再次去仔細計算之後的鼓點，以免拍子亂掉。在interrupt中判斷為按壓哪一顆按鈕並使其發出相對應的聲音並計分，在結束遊戲後依據評分亮LED燈，利用PWM控制亮度，有0到3顆星（包含半顆）。

- Free Time：當使用者按下按鈕時進入interrupt中，使其對應的鼓LED亮，即發出相對應的聲音。

- 分工項目及貢獻：

      - 蔡婷安：4個按鈕的interrupt實作

按鈕及LED燈互動

LED燈及電路焊接

成品及電路組裝

Arduino SD卡存取播放音樂實作

      - 鄭凱云：樂譜delay時間計算

節拍器實作

蜂鳴器實作

三顆星評分實作

美工、影片及成品製作

- 創意發想過程：

- 遭遇困難及解決方法：

    - 在鼓面要做一圈LED燈時，原本用串連，但發現電壓不足燈泡不會亮

>>改用並聯，並焊接所有LED燈，由於有18顆LED燈，線路整理相當不		   易。

    - 一開始做音樂的delay時未考慮到按鈕的interrupt時間也需納入

>>依使用者按壓頻率產生的interrupt時間，去計算新的delay，但因使用者	   的按壓次數極不穩定，又按鈕的觸發過於敏感，實作起來需要考慮的因	   素很多。

    - MSP430 interrupt的port太少，一開始想做4個按鈕的interrupt有困難

>>把按鈕兩兩分入同interrupt，進入interrupt後再用flag判斷是哪個按鈕的	   觸發，且interrupt和蜂鳴器的port會共用，需要在code上作微調才能不	   互相干擾。

    - 音樂播放方面的困難

>>利用arduino實作SD卡存取

組員：

資訊107 蔡婷安 F74032073

資訊107 鄭凱云 F74036205